INGENIERÍA DE SISTEMAS

Semana 1.5 — Introducción a SysML y System Composer

Construir el BDD nivel 1 del UGV desde cero en MATLAB System Composer

Herramienta: MATLAB System Composer  ·  1 sesión de laboratorio de 2 horas

No se necesita experiencia previa con SysML ni con System Composer

¿Qué haréis esta semana? Una cosa, y bien hecha: abrir MATLAB System Composer por primera vez y construir el Block Definition Diagram (BDD) de nivel 1 del sistema UGV. Cinco bloques, sus propiedades básicas, y la relación de composición que los une. No haréis conexiones entre bloques (eso es la Semana 2). No importaréis requisitos (también Semana 2). Solo aprenderéis a pensar en bloques y a usar la herramienta con soltura.

# 1. Por qué SysML antes de Simscape

Antes de encender ninguna simulación, los ingenieros de sistemas necesitan acordar una cosa: ¿de qué está hecho el sistema y quién es responsable de qué? Sin ese acuerdo, la simulación no es un experimento controlado: es ruido.

SysML es el lenguaje que formaliza ese acuerdo. No es un lenguaje de programación ni una herramienta de dibujo: es un vocabulario compartido para describir sistemas físicos complejos de forma que todos los ingenieros del equipo, independientemente de su especialidad, hablen el mismo idioma.

En este curso usaréis SysML para dos cosas concretas:

- Definir qué subsistemas tiene el UGV y qué propiedades los caracterizan (BDD — esta semana).

- Definir cómo se comunican esos subsistemas entre sí: qué energía o señales intercambian (IBD — Semana 2).

El BDD que construiréis hoy será la referencia que el resto del curso no podrá ignorar. Cuando en la Semana 7 el equipo de propulsión presente sus resultados de simulación, tendréis que demostrar que los parámetros de vuestro modelo Simscape son coherentes con las propiedades que definiréis hoy.

# 2. Anatomía de un BDD: solo lo que necesitáis saber hoy

Un BDD tiene tres elementos. Solo tres. No hace falta saber más para esta sesión:

| Elemento | ¿Qué es? | En el UGV |
| --- | --- | --- |
| «block» | Un componente del sistema. Puede ser físico (motor, batería) o lógico (controlador, algoritmo). Tiene nombre y puede tener propiedades. | SistemaUGV, Propulsion, Energia, Suspension, ControlAutonomia, SensoresComunicaciones |
| Propiedad (value property) | Un parámetro que caracteriza el bloque. Tiene nombre, tipo y unidad. Es el puente entre el modelo SysML y los parámetros de Simscape. | potenciaNominal [kW], masaTotalMax [kg], autonomiaElectrica [h] |
| Relación de composición | Indica que un bloque está formado por otros bloques. En el BDD se dibuja como una flecha con un rombo relleno en el extremo del bloque padre. | SistemaUGV está compuesto por los cinco subsistemas |

El BDD que construiréis hoy tiene este aspecto:

«block» SistemaUGV ──────────────────────────────────────── lote: String ¦ misionPrincipal: String ¦ masaTotalMax: Real [kg] ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ composition (parte de SistemaUGV) «block» Propulsion [ potenciaNominal: Real [kW] ¦ tipoTraccion: String ] «block» Energia [ capacidadBateria: Real [kWh] ¦ autonomiaElectrica: Real [h] ] «block» Suspension [ cargaMaxima: Real [kg] ¦ tipoSuspension: String ] «block» ControlAutonomia [ modosOperacion: String ¦ alcanceAutonomo: Real [km] ] «block» SensoresComunicaciones [ tipoSensores: String ¦ alcanceCom: Real [km] ]

El diagrama de arriba es el resultado que deberéis tener al final de la sesión. No es necesario que sea idéntico en la presentación visual, pero sí en contenido: los cinco bloques, sus propiedades y la relación de composición con SistemaUGV.

# 3. Guía paso a paso — Sesión de laboratorio (2 horas)

La sesión está dividida en 6 pasos. El tiempo indicado en cada uno es orientativo: si acabáis antes, usad el tiempo extra para añadir más propiedades a los bloques.

| 1 | Abrir System Composer y crear el modelo 15 min |
| --- | --- |

- Abrid MATLAB. En la Command Window, escribid: systemcomposer  y pulsad Enter. Se abrirá la aplicación System Composer.

- Cread un nuevo modelo de arquitectura: File > New > Architecture Model.

- En el diálogo que aparece, escribid como nombre: SistemaUGV  y elegid la carpeta de vuestro proyecto. Haced clic en Create.

- Veréis un lienzo en blanco con una barra de herramientas en la parte superior y un panel de bloques a la izquierda (la Library Browser).

- Guardad el modelo inmediatamente con Ctrl+S. Comprobad que el archivo SistemaUGV.slx aparece en vuestra carpeta.

Si System Composer no arranca o da error de licencia, ejecutad: ver('SystemComposer') en la Command Window. Si devuelve un error, contactad con el técnico de laboratorio — puede ser un problema de licencia de campus que se resuelve en minutos.

| 2 | Crear el bloque raíz SistemaUGV 15 min |
| --- | --- |

- En la Library Browser (panel izquierdo), localizad la sección System Composer. Buscad el elemento Component.

- Arrastrad un Component al lienzo. Aparecerá un bloque rectangular con el nombre genérico 'Component'.

- Haced doble clic sobre el nombre del bloque y escribid: SistemaUGV. Pulsad Enter para confirmar.

- Ahora añadiréis las propiedades del bloque raíz. Clic derecho sobre el bloque SistemaUGV > Add > Value Property.

- En el diálogo, añadid las siguientes propiedades una a una:

- • Nombre: lote  |  Tipo: String  |  Valor por defecto: 'Lote1'

- • Nombre: masaTotalMaxima  |  Tipo: Real  |  Unidades: kg  |  Valor: 9000

- • Nombre: autonomiaTotal  |  Tipo: Real  |  Unidades: h  |  Valor: 8

- Guardad el modelo.

Los valores por defecto que ponéis ahora vienen directamente del pliego: RGEN-14 establece autonomía ≥ 8h y RLT1-08 establece masa máxima 9.000 kg para el Lote 1. No son números inventados: son requisitos del contrato real.

| 3 | Crear los cinco bloques de subsistema 30 min |
| --- | --- |

- Entrad dentro del bloque SistemaUGV haciendo doble clic sobre él (no sobre el nombre, sino sobre el interior del bloque). El lienzo mostrará el nivel interno del bloque.

- Añadid cinco Components dentro del bloque SistemaUGV, siguiendo la tabla de abajo. Para cada uno: arrastrad un Component al lienzo, renombradlo y añadid sus propiedades.

- BLOQUE 1 — Propulsion:

- • potenciaNominal [kW] = 140   (de RLT1-09)

- • tipoTraccion [String] = 'ruedas'   (de RGEN-27 / RLT1-01)

- • velocidadMaxCarretera [km/h] = 75   (de RLT1-03a)

- • pendienteMaxima [%] = 60   (de RLT1-03c)

- BLOQUE 2 — Energia:

- • autonomiaTotal [h] = 8   (de RGEN-14)

- • autonomiaElectrica [h] = 2   (de RGEN-15)

- • tipoSistema [String] = 'hibrido'   (de RGEN-11)

- BLOQUE 3 — Suspension:

- • cargaMaxima [kg] = 2000   (de RLT1-07)

- • profundidadVadeo [m] = 0.75   (de RLT1-10)

- • tipoSuspension [String] = 'neumatica_retractil'   (de RLT1-05)

- BLOQUE 4 — ControlAutonomia:

- • modosOperacion [String] = 'teleoperado_autonomo_offline'   (de ROPE-01)

- • distanciaNavSinGNSS [km] = 5   (de RNAV-01b)

- BLOQUE 5 — SensoresComunicaciones:

- • alcanceComunicaciones [km] = 20   (de RCOM-02)

- • numTecnologiasNavegacion [Integer] = 3   (de RNAV-01)

- Guardad el modelo después de cada bloque.

Observad que cada propiedad y cada valor tienen una referencia al pliego entre paréntesis. Esta es la trazabilidad mínima: si alguien os pregunta por qué el motor tiene 140 kW, la respuesta es RLT1-09. Si no podéis citar el requisito, el valor es arbitrario y no tiene validez en el modelo.

| 4 | Verificar la jerarquía en el Model Browser 10 min |
| --- | --- |

- Abrid el panel Model Browser: View > Model Browser (o Ctrl+Shift+M).

- Deberíais ver el árbol: SistemaUGV > Propulsion, Energia, Suspension, ControlAutonomia, SensoresComunicaciones.

- Haced clic en cada bloque del árbol y comprobad que en el panel Properties (derecha) aparecen las propiedades que añadisteis.

- Si falta alguna propiedad o aparece con tipo incorrecto, corregidla ahora: clic derecho sobre la propiedad > Edit.

- Comprobad también que los cinco subsistemas están dentro de SistemaUGV (indentados bajo él en el árbol). Si alguno aparece al mismo nivel que SistemaUGV, es que lo creásteis fuera: arrastradlo dentro del bloque raíz.

El Model Browser es vuestro panel de control del modelo. Acostumbraos a tenerlo siempre abierto. Un bloque que no aparece en el árbol no existe en el modelo, aunque lo veáis en el lienzo.

| 5 | Añadir la relación de composición 15 min |
| --- | --- |

- Subid al nivel raíz del modelo: haced clic en el botón 'Up' de la barra de navegación o pulsad Escape.

- En este nivel veréis el bloque SistemaUGV como una caja. Entrad dentro (doble clic) para ver los cinco subsistemas.

- En System Composer, la relación de composición ya existe implícitamente cuando un bloque contiene a otros. Pero podéis hacerla visible: en el lienzo con los cinco subsistemas, id a View > Show Composition.

- Veréis que los cinco bloques aparecen con una anotación visual de que son partes de SistemaUGV.

- Añadid un comentario al modelo para documentar la versión: Insert > Comment > escribid 'BDD Nivel 1 — Semana 1.5 — [nombre equipo] — Lote [1 o 2]'. Guardad.

En SysML formal, la relación de composición se dibuja con un rombo relleno. System Composer la maneja de forma implícita mediante la jerarquía. Lo importante conceptualmente es que los cinco subsistemas no pueden existir sin el SistemaUGV que los contiene: si elimináseis el bloque raíz, los cinco desaparecerían con él.

| 6 | Completar con propiedades derivadas (trabajo autónomo) 35 min |
| --- | --- |

- Si habéis terminado los pasos 1-5 con tiempo de sobra, añadid propiedades adicionales a los bloques usando requisitos de la tabla de la Semana 1 que aún no están representados.

- Criterio para elegir qué propiedades añadir: buscad en vuestra tabla de requisitos todos los que tienen 'Sí' en la columna Simscape y que corresponden a vuestro subsistema asignado. Cada uno de esos requisitos debería tener al menos una propiedad en el bloque.

- Ejemplo para el equipo de Energía: el requisito RGEN-13 dice que el modo eléctrico tendrá firma térmica y acústica reducida. Esto implica que el bloque Energia podría tener una propiedad 'modoPuramenteElectrico [Boolean] = true'.

- Ejemplo para el equipo de Propulsión: el requisito RLT1-04 exige tracción directa e independiente en cada rueda. Esto podría representarse como 'numMotoresIndependientes [Integer] = 4' (para un 4x4) o 6 u 8 según la configuración elegida.

- No inventéis propiedades sin apoyo en un requisito del pliego. Si no encontráis el requisito, no añadáis la propiedad.

- Al terminar, exportad el modelo como imagen: File > Export > Image. Guardad el PNG en la carpeta del proyecto.

El paso 6 es abierto intencionadamente. Dos equipos distintos que trabajen bien pueden acabar con modelos diferentes pero igualmente correctos, porque el pliego admite distintas interpretaciones de diseño. Esa ambigüedad es real: en un contrato de defensa, la empresa licitadora tiene libertad de diseño dentro de los requisitos mínimos.

# 4. Entregables

| ID | Descripción | Formato | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| E1b.1 | Modelo SysML con BDD nivel 1 completo: bloque SistemaUGV + 5 subsistemas con propiedades tipadas y valoradas con referencias al pliego | Archivo .slx comprimido en .zip | 60% |
| E1b.2 | Captura del Model Browser mostrando el árbol de bloques completo, y captura del lienzo con los cinco subsistemas visibles dentro de SistemaUGV | PDF con 2 capturas anotadas (indicad en la anotación el ID de requisito de cada propiedad) | 25% |
| E1b.3 | Pregunta de reflexión (máx. 10 líneas): ¿qué propiedad del pliego os resultó más difícil de representar como propiedad de un bloque SysML? ¿Por qué? | Campo de texto en la entrega del campus virtual | 15% |

Entrega al inicio de la Semana 2. El modelo debe abrirse sin errores en MATLAB R2023b o posterior.

# 5. Criterios de evaluación

| Criterio | Insuficiente | Suficiente | Excelente |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura: ¿están los 5 bloques de subsistema dentro del bloque SistemaUGV? | Bloques sueltos o fuera de la jerarquía | 5 bloques en jerarquía correcta | Jerarquía correcta + comentario de versión |
| Propiedades: ¿cada bloque tiene al menos 3 propiedades tipadas con valor? | < 3 propiedades por bloque | ≥ 3 propiedades por bloque sin tipo | ≥ 3 propiedades tipadas con unidades |
| Trazabilidad: ¿cada propiedad cita el ID de requisito del que proviene? | Sin referencia a requisitos | Algunas propiedades con referencia | Todas las propiedades con ID de requisito |
| Coherencia: ¿los valores de las propiedades son consistentes con el pliego? | Valores sin relación con el pliego | Valores aproximados | Valores exactos del pliego para ese lote |
| Reflexión (E1b.3): ¿identifica una tensión real entre requisito y modelo? | Respuesta genérica | Identifica una dificultad concreta | Explica la dificultad y propone una solución |

# 6. Qué viene a continuación (Semana 2)

El BDD que construís hoy es solo la mitad del modelo de arquitectura. La Semana 2 añadiréis dos capas sobre él:

| Semana | Tarea | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1.5 (esta semana) | BDD nivel 1: bloques y propiedades | Modelo SysML con la estructura del sistema |
| 2 — primera sesión | IBD: puertos, interfaces y conexiones entre bloques | Modelo SysML con los flujos de energía y señal definidos |
| 2 — segunda sesión | Requisitos vinculados + esqueleto Simulink generado automáticamente | Modelo listo para rellenar con componentes Simscape |

El esqueleto Simulink que se generará en la Semana 2 tendrá exactamente los puertos que definirá vuestro IBD. Y esos puertos tienen que ser coherentes con las propiedades que definís hoy. Dicho de otro modo: si hoy ponéis potenciaNominal = 140 kW en el bloque Propulsion, en la Semana 2 tendréis que definir un puerto de entrada de potencia eléctrica capaz de transportar esos 140 kW. Y en la Semana 5, el bloque PMSM de Simscape tendrá ese mismo valor como parámetro.

Ese hilo conductor, de la propiedad SysML al parámetro Simscape pasando por el puerto IBD, es lo que hace que este curso sea ingeniería de sistemas y no una colección de ejercicios independientes.

# Apéndice: Referencia de propiedades por subsistema

Tabla de partida de propiedades mínimas por bloque, con el requisito del pliego que las justifica. Podéis añadir más propiedades si encontráis requisitos adicionales en vuestra tabla de la Semana 1.

Bloque: Propulsion

| Nombre de propiedad | Tipo | Unidad | Valor (Lote 1) | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| potenciaNominal | Real | kW | 140 | RLT1-09 |
| velocidadMaxCarretera | Real | km/h | 75 | RLT1-03a |
| velocidadMaxCampo | Real | km/h | 50 | RLT1-03b |
| pendienteMaximaFrontal | Real | % | 60 | RLT1-03c |
| pendienteMaximaLateral | Real | % | 30 | RLT1-03d |
| tipoTraccion | String | — | 'ruedas_independientes' | RLT1-04 |

Bloque: Energia

| Nombre de propiedad | Tipo | Unidad | Valor | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tipoSistemaPropulsion | String | — | 'hibrido' | RGEN-11 |
| autonomiaTotal | Real | h | 8 | RGEN-14 |
| autonomiaTotalKm | Real | km | 400 | RGEN-14 |
| autonomiaElectrica | Real | h | 2 | RGEN-15 |
| autonomiaElectricaKm | Real | km | 100 | RGEN-15 |
| exportacionEnergia | Real | kW | 120 | RGEN-19 [OPCIONAL] |

Bloque: Suspension

| Nombre de propiedad | Tipo | Unidad | Valor (Lote 1) | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| masaVacioMin | Real | kg | 3500 | RLT1-06 |
| masaVacioMax | Real | kg | 7000 | RLT1-06 |
| capacidadCarga | Real | kg | 2000 | RLT1-07 |
| masaMaximaMision | Real | kg | 9000 | RLT1-08 |
| profundidadVadeo | Real | m | 0.75 | RLT1-10 |
| tipoSuspension | String | — | 'neumatica_retractil' | RLT1-05 |

Bloque: ControlAutonomia

| Nombre de propiedad | Tipo | Unidad | Valor | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| modosOperacion | String | — | 'teleoperado_autonomo_offline' | ROPE-01 |
| distanciaNavSinGNSS | Real | km | 5 | RNAV-01b |
| numTecnologiasNavAlternativas | Integer | — | 3 | RNAV-01 |
| frenadadoAutomaticoActivo | Boolean | — | true | RGEN-17 |

Bloque: SensoresComunicaciones

| Nombre de propiedad | Tipo | Unidad | Valor | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| alcanceComunicacionesBLOS | Real | km | 20 | RCOM-02 |
| numModulosComunicaciones | Integer | — | 3 | RCOM-01 |
| visionPerimetral | Boolean | — | true | RGEN-22 |
| modoDeteccionSigiloso | Boolean | — | true | RGEN-09 |

Lote 2: si vuestro equipo trabaja en el Lote 2 (UGV de cadenas), sustituid los valores de Propulsion y Suspension por los de los requisitos RLT2-XX correspondientes. Los bloques de Energia, ControlAutonomia y SensoresComunicaciones son comunes a ambos lotes.

— Fin del enunciado —